Couverture ADEKA®

## Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’une couverture zinc avec des éléments préfaçonnés ADEKA®.

Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur.

VM BUILDING SOLUTIONS ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement, ...).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

- NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et alliages de zinc - Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment”.

- NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en tôle métallique - Spécifications pour les produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportées”.

- NFB 52. 001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions.

Fixation des bois de couverture et des pattes

- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes

- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis à bois

### Supports de couverture

Eléments porteurs traditionnels en bois :

- NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

Toitures en étanchéité et bardeaux bitumés :

- NF P 84-207 (DTU 43.4), NF P 39-201 (DTU 40.14), et Avis Techniques

### Couverture zinc

- DTU 40.41 de septembre 2004 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc” pour la constitution du support de couverture et le traitement de finitions traditionnelles.

- Guide de prescription et de pose du système ADEKA®

### Règles de calcul

- Règles NV 65 et N 84.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

## Domaine d’utilisation

Le système ADEKA® est réservé aux toitures de pente minimale 14° (25 %), de forme plane, sur locaux de faible à moyenne hygrométrie en neuf ou rénovation.

- Contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV65.

## Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins. Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération des produits conditionnés.

En rénovation de toitures ventilées en étanchéité ou en bardeaux bitumés, il y a lieu de s'assurer que le support est sain et sec, et effectuer des sondages de résistance à l’arrachement des vis dans le support.

## Mise en œuvre

### Support

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41 avec du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les couvertures zinc.

Dans le cas contraire, il sera nécessaire d’interposer une membrane géotextile de fibres synthétiques non tissées de minimum 100 g/m2, posée sur la totalité du support. Cet usage est exclu en climat de montagne (altitude > 900 m) et sur les locaux à forte hygrométrie. En dehors du climat de montagne, un voligeage éclairci, d’entraxe 204 mm pourra être envisagé si la pente est supérieure à 60 %, en se référant aux précautions de mise en œuvre du guide d’utilisation du fabricant. L’entreprise et le maître d’ouvrage doivent s’assurer de la conformité de cette disposition spécifique aux contraintes particulières du projet. Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le couvreur avant la pose de la couverture.

Cas de la rénovation d’une couverture en bardeaux bitumés ou étanchéité

Le désaffleurement du support existant doit être inférieur à 5 mm.

- Pour un désaffleurement compris entre 2 mm et 5 mm, on interposera une membrane géotextile non tissée de 170 g/m2 minimum sur la totalité du support

- Pour un désaffleurement compris inférieur ou égal à 2 mm, on interposera une membrane géotextile de fibres synthétiques non tissée de 100 g/m2 minimum sur la totalité du support

### Ecran de sous-toiture

Lorsque les contraintes climatiques ou l’exposition du chantier le justifient, le maître d’œuvre pourra préconiser la mise en place d’un écran souple de sous-toiture couvert par un Avis Technique visant son utilisation pour les couvertures en petits éléments.

### Couverture ADEKA®

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du guide de prescription et de pose du fabricant.

Il sera nécessaire d’effectuer un traçage sur le support de couverture pour s’assurer du respect de l’alignement des éléments :

- entraxe 560 mm dans le sens de la ligne de plus grande pente

- entraxe 204 mm pour les lignes perpendiculaires à la ligne de plus grande pente

Dimensionnement

La couverture sera réalisée en éléments préfaçonnés ADEKA®, en QUARTZ-ZINC® d’épaisseur 0,65 mm, de 400 mm x 400 mm, assemblés par recouvrement de 50 mm.

Fixations

La fixation des ADEKA® sera réalisée à l'aide de trois vis fournies avec les éléments à l’endroit des pré percements. La clé de maintien en partie basse sera glissée dans les réserves prévues à cet effet sur les éléments de la rangée inférieure.

Traitement des singularités du toit

L’entreprise utilisera les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts, faîtages, rives, arêtiers en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité au guide de prescription et de pose ADEKA®, et notamment de leur adaptation aux spécificités du projet.

Dans le cas contraire et pour la réalisation des entourages de souches, noues encaissées, arrêts de neige, l’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le DTU 40.41.

L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc (élimination du traitement de surface).

Ventilation de la couverture

Le système ADEKA® ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.

Toutes les dispositions définies par le DTU 40.41 pour les climats de plaine ou de montagne devront être respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné à assurer le libre passage et dont l'épaisseur minimale sera de : 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excède pas 12,00 m, 60 mm dans les autres cas.

Pour information, les règles simplifiées pour la ventilation des couvertures en

VMZINC®‚ sont rappelées. Elles s’appliquent uniquement aux locaux de faible ou moyenne hygrométrie :

- Couverture sous combles perdus :

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/5000ème de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal.

- Couverture avec isolation sous rampant :

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/3000ème de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal.

- Couverture à double ventilation de montagne :

Les toitures sous climat de montagne sont établies sur le principe de la double ventilation sur chacune des faces de l’étanchéité complémentaire et de son support. Se reporter au DTU 40.41.

La surface totale des orifices étant répartie par moitié en partie haute et moitié en partie basse de la couverture.

L'entreprise ménagera une entrée d'air continue à l'égout, en ménageant un espace d’entrée de la ventilation minimum de 1 cm entre la bande d’égout VMZINC® et la planche d’égout ou le dosseret de la gouttière, et une sortie d'air continue par la mise en œuvre du faîtage à ourlet sur un tasseau de faîtage d’une hauteur de

45 mm minimum (les derniers ADEKA® auront un relevé de 30 mm minimum en tête).

En rénovation de toiture en étanchéité ou en bardeaux bitumés, il y a lieu de s'assurer de la bonne ventilation de la toiture d’origine et de la conformité des entrées et sorties de ventilation aux exigences normatives.