Couverture Toiture compacte VMZINC

Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’une couverture chaude en zinc à joint debout Toiture compacte VMZINC®.

Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur.

VM BUILDING SOLUTIONS ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement...).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

- NF EN 988 de décembre 1996 : Zinc et alliages de zinc “Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment”

- NF EN 501 de novembre 1994 : Produits de couvertures en tôle métallique “Spécifications pour les produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportées”

- NF E 27.951 de mai 1974 et NFE 25-604 de mai 1984 pour les éléments de fixations

- NF P 84-303 de mars 1992 : Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (TV)

- NF P 84-302 de décembre 1981 : Feutre bitumé à armature en carton feutre (CF)

- NF B 54-161: Contreplaqués

- NF B 52-001 de mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans la construction

- XP P 34-310 de décembre 1994 : Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment

- NF P 34-401 de juillet 1977 : Plaques moulurées en acier galvanisé, prélaqué ou non (caractéristiques dimensionnelles).

### Supports de couverture

Eléments porteurs traditionnels en bois et panneaux dérivés du bois :

- NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

Eléments porteurs en tôle d’acier nervurée :

- NF P 84-206 (DTU 43.3) et Avis Techniques

Eléments porteurs béton :

- NF P 84-205 (DTU 43.2)

- NF P 10-203 (DTU 20.12)

### Couverture zinc

- DTU 40.41 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc” pour le traitement de finitions traditionnelles.

- Avis Technique du système Toiture compacte VMZINC® DTA n° 5/15-2472

- Guide de prescription et de pose de la Toiture compacte VMZINC®

### Règles de calcul

- Règles NV 65.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

## Domaine d’utilisation

Ce système qui met en œuvre le zinc à joint debout est réservé aux toitures :

- de pente minimale 2.86° (5 %) et maximale 60° (173 %)

- de forme plane, cintrée ou à double courbure

- contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV 65

- sur tous types de locaux.

Le système n’est pas prévu pour les applications en montagne (altitude > 900 m), en bardage et en sous-face.

## Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins.

Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture (bobineaux et accessoires).

En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol et assurant une bonne aération des produits conditionnés.

## Mise en œuvre

### Support

Complexe de toiture mis en œuvre sur élément porteur :

- en tôle d’acier nervurée (selon DTU 43.3 ou Avis Technique)

- en béton (selon DTU 20.12 et DTU 43.2)

- en voliges de bois massif ou panneaux à base de bois conformes au DTU 43.4 (et en vérifiant leur conformité à l’hygrométrie du local), ou conformes à un Avis Technique favorable pour l’emploi en couverture à partir de 5° et pour un usage en faible et moyenne hygrométrie.

Pour les formes cintrées, il y a lieu de se conformer aux prescriptions du fabricant du support de façon à garantir un désaffleurement maximal de 5 mm.

Dans le cas de double courbure, privilégier les supports béton ou en bois.

### Isolant

Isolant incompressible faisant barrière à la vapeur d’eau, d’épaisseur variable (en fonction des exigences d’isolation thermique), en mousse de verre cellulaire certifié (ACERMI) de PITTSBURGH CORNING, type FOAMGLAS T4+, S3, READY BLOCK T4+ et TAPERED de dimensions 60 cm x 45 cm jointoyé et collé au bitume à chaud (EAC) sur l’élément porteur (bois, acier, béton) selon avis technique DTA n° 5.2/17-2587_V1 et n° 5.2/18-2595_V1. Un glacis au bitume achèvera la mise en œuvre de l’isolant. Il peut être découpé et fourni en modules plus petits pour des toitures cintrées ou complexes.

### Plaquette de fixation non traversante

Plaquettes en acier galvanisé dégraissé d’épaisseur 1 mm, présentant une partie plane de 150 x 150 mm et deux bords tombés crantés de 30 mm de hauteur pour l’engravement dans l’isolant surfacé au bitume. Elles seront positionnées de façon à ce que les retours crantés soient disposés perpendiculairement au sens de la pente de couverture. Ces plaquettes serviront de base de vissage pour les pattes à joint debout de la couverture VMZINC®.

Les plaquettes marquées FOAMGLAS, font l’objet d’un brevet PITTSBURGH CORNING FRANCE n° 9601007.

### Membrane de répartition

D’épaisseur 3 mm, à base de bitume modifié par élastomère à armature polyester non tissé de 180 mg/m2 permettant une résistance au poinçonnement R4 (DTU 43.3), elle doit être identifiée dans un avis technique, grésée sur sa face supérieure et filmée sur sa face inférieure. Elle est soudée à la flamme, la face filmée directement sur le glacis de bitume, en recouvrant les plaquettes en acier galvanisé.

Les recouvrements longitudinaux et transversaux seront soudés sur une largeur de 60 mm minimum, avec un décalage des jonctions transversales.

Produit de type : “Sopralène Flam S 180-30” (SOPREMA) ou équivalent.

### Écran de désolidarisation

Feutre en non tissé de fibres synthétiques polyester type géotextile ou feutre de type voile de verre de 100 g/m² minimum. Sa mise en œuvre s’effectue en largeur de 500 mm (largeur standard disponible chez certains fabricants ou à découper avant la pose) conformément à l’avis technique Toiture compacte.

Produit de type : « Biécran/Vérécran » (Siplast), « NTS 170 » (Soprema) ou équivalent.

### Couverture VMZINC PLUS

Dimensionnement

Couverture à joint debout en zinc PLUS réalisée en zinc-cuivre-titane cuivre titane VMZINC® d’épaisseur 0,70 mm, largeur développée 500 mm (entraxe fini des joints 430 mm) protégé en sous-face par une laque composite spéciale de 60 microns.

Cette couverture sera mise en œuvre conformément aux règles de l’art et aux prescriptions de l’Avis Technique Toiture Compacte VMZINC® (ou du Guide de prescription et de pose).

L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc (élimination du traitement de surface).

Les bandes de géotextile sont immédiatement recouvertes par les bacs de couverture zinc en évitant de créer des plis à leur surface. Ces deux éléments sont fixés lors de la pose des pattes à joint debout dans les plaquettes au travers de la membrane bitumineuse.

La bande de géotextile suivante viendra recouvrir le patin des pattes à joint debout pour éviter tout contact entre le patin et la sous-face du bac de couverture en zinc.

Aspect de surface

Les feuilles et bobines de zinc PLUS VMZINC® seront livrées en QUARTZ-ZINC PLUS, ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, AZENGAR PLUS, zinc bilaqué PLUS ou Zinc naturel PLUS en tenant compte pour la mise en œuvre des limites d'utilisation définies par le fabricant pour l'exposition à des atmosphères corrosives. L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudobrasage du zinc, en particulier lorsqu'il est revêtu d'un traitement de surface (élimination du traitement de surface et reconditionnement des zones soudées).

Façonnage

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse correctement réglée en profil n°1.

La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine.

Fixations

Pattes de fixation joint debout profil n°1 (VMZINC®) :

- Pour la partie fixe, à 10 m au plus du pied de la bande, on disposera cinq pattes fixes en inox X5CrNi 18-8 d’épaisseur 0,6 mm comportant deux trous à cuvelage de diamètre intérieur 6 mm

- en partie coulissante : pattes coulissantes en inox X5CrNi 18-8 d’épaisseur 0,6 mm pour l’embase, 0,4 mm pour l’épingle, et comportant trois trous à cuvelage.

Vis de fixation :

Les pattes seront fixées aux plaquettes crantées en acier galvanisé par des vis spéciales (type “SPEDEC” commercialisées avec leur embout de vissage par VMZINC®) de diamètre 4,2 mm et de longueur 25 mm.

Les pattes seront posées au fur et à mesure de la mise en place des bandes en partant de l'égout. Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux bacs contigus.

Les entraxes des fixations des pattes fixes et coulissantes en parties courantes et en rives sont indiqués dans l’Avis Technique Toiture compacte VMZINC®.

Sertissage

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné. La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm.

Pour les bacs cintrés, on utilisera une sertisseuse spécialement conçue pour ce genre de bacs.

Jonctions transversales

Entre 5 % et 20 %, la couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure aux longueurs maximales réglementaires (15 m) ; dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées par agrafures doubles ou ressauts selon la pente de la couverture (Tableau 5, chapitre 5.2.2 DTU 40.41).

Il est possible d’utiliser des longues feuilles de longueur 20 m sur les toitures courbes, si l’axe de la zone des pattes fixes est situé au point haut central, à 10 m au plus de chaque extrémité de la bande.

Traitement des singularités du toit

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le DTU 40.41.

Elle pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts, faîtages, rives, arêtiers, noues en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

- Cas particulier du faîtage sur toiture courbe :

Dans le cas de toitures courbes convexes sans faîtage, il est toléré que la pente, en partie sommitale, soit inférieure à 5 %, sur une distance de 10,00 m maximum, pour autant qu’il n’y ait aucune liaison transversale (soit 5,00 m de part et d’autre du sommet). Cette zone ne devra pas présenter de contre pente pouvant entraîner une rétention d’eau.

- Pénétration discontinue :

Dans ce cas de pénétration en toiture, si le raccord doit se faire sur plusieurs éléments de zinc, les jonctions sont gérées par double agrafure lorsque la pente le permettra, sinon, il faudra prévoir un encaissement ou un ressaut (cf DTU 40.41).

- Noue :

Si la noue a une pente < 15 % ou si la surface de récolte est > 200 m2, la noue devra être encaissée de 50 mm minimum dans la charpente ou à l’aide de coyaux créés par des panneaux isolants trapézoïdaux.

### Coordination

La mise en œuvre du complexe impose une parfaite coordination entre la mise en œuvre du support de la toiture (isolant) et de la membrane bitumineuse, et celle de la couverture zinc, notamment lors de la réalisation du traçage du calepinage des plaquettes en acier galvanisé.

Cette étape doit faire l’objet d’une réception contradictoire entre l’étancheur et le couvreur, et ce par tranches de 150 m2 environ, afin de ne pas perturber la mise en œuvre à l’avancement.

La fixation des pattes à joint debout se faisant par vissage dans les plaquettes, la réalisation correcte de cette opération conditionne la résistance du système.

Les sociétés VM BUILDING SOLUTIONS France et PITTSBURGH CORNING FRANCE préconisent, dans le tableau 5 de l’Avis Technique (5/03-1677), la répartition des différentes opérations de mise en œuvre du complexe.